| ICS | 27.020 |
| --- | --- |
| CCS | J93 |

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

柴油机尿素品质传感器可靠性试验方法

Diesel engine urea quality sensor reliability test method

（本草案完成时间：2025.6.30）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 试验条件	3

5 试验方法	4

6 试验数据处理	7

7 试验判定标准	8

8 试验报告	9

附录A （资料性） 试验报告模板示例	10

附录B （资料性） 试验顺序方案示例	11

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国内燃机标准化技术委员会（SAC/TC177）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

柴油机尿素品质传感器可靠性试验方法

范围

本文件规定了柴油机尿素品质传感器可靠性的试验条件、试验方法、判定依据和试验报告。

本文件适用于柴油机尿素品质传感器的可靠性试验，其它用途的SCR尿素品质传感器参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.18-2021  环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变(氯化钠溶液)

GB/T 2423.22-2012  环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 2423.34-2024  环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 19951-2019  道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T 28046.1-2011 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第1部分：一般规定

GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷

GB/T 28046.3-2011 道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷

GB/T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷

GB/T 28046.5-2013 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分：化学负荷

GB/T 33014.4-2016  道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入（BCI）法

GB/T 41481-2022 道路车辆 零部件和系统的清洁度

术语和定义

    - GB/T 28046.1-2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1
尿素罐 urea tank

由罐体、加注口组件、通气阀、放液口组件以及其他附属部件组成，用来存储尿素水溶液的装置。

    - 3.2
尿素品质传感器 urea quality sensor

指SCR系统中装在尿素罐中的提供罐中尿素水溶液的浓度、液位和温度信号的装置。

    - 3.3
氮氧化物还原剂——尿素水溶液(AUS 32) NOX reduction agent-Aqueous urea solution(AUS 32)

用不含其他任何添加物的AUS32专用尿素与纯水一起配制的水溶液,该溶液中尿素含量为32.5%(质量分数)。

[来源：GB 29518-2013，3.4，有修改]

3.4
干簧管 reed switch

由两个或多个磁簧片密封在玻璃管中构成的开关元件，其触点通过施加外部磁场动作，用于通断电路。

试验条件

试验环境

- 传感器常态试验环境条件应符合表1规定。

常态试验环境条件

| - 温度/℃ | - 相对湿度/% | - 气压/kPa |
| --- | --- | --- |
| - 23±5 | - 50±25 | - 96±10 |

试验样品

单项测试内容样本量不低于2个，如整机厂有试验样本量要求应当优先满足。

试验设备

试验设备功能要求应符合表2规定。

试验设备功能要求

| 设备名称 | 设备要求 |
| --- | --- |
| 稳压电源 | 供电电压波动应在规定值的±1%以内 |
| 接收机 | 可解析尿素品质传感器的CAN信号 |
| 干簧管通断测试设备 | 应具备液位浮筒在“最低液位”至“最高液位”间自动循环升降功能，升降速度可调 |
| 陶瓷发泡板 | 空隙孔直径大小在20 μm～50 μm |
| 三轴振动台 | - 三轴独立控制：X、Y、Z轴独立或同步振动 - 覆盖车辆振动频谱，需支持0 Hz ～ 2000 Hz - 频率分辨率：≤0.1 Hz |

试验方法

试验项目

尿素品质传感器可靠性试验方法应符合表3规定。

尿素品质传感器可靠性试验方法

| 试验类别 | 试验项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 电气可靠性 | 过电压试验、叠加交流电试验、供电电压瞬态变化试验、反向电压试验、开路试验、绝缘耐压试验、绝缘电阻试验 | 按GB/T 28046.2-2019中的规定执行 |
| 机械可靠性 | 随机振动试验、机械冲击试验、自由跌落试验 | 按GB/T 28046.3-2011中的规定进行 |
|  | 外壳防护试验 | 按GB/T 4208-2017中的规定进行 |
|  | 内部清洁度 | 按GB/T 41481-2022中的规定进行 |
| 环境可靠性 | 低温贮存试验、低温运行试验、高温贮存试验、高温运行试验 | 按GB/T 28046.4-2011中的规定进行 |
|  | 规定转换时间的快速温度变化试验、规定变化速率的温度变化试验 | 按GB/T 2423.22-2012中的规定进行 |
|  | 盐雾试验 | 按GB/T 2423.18-2021中的规定进行 |
|  | 湿热循环试验 | 按GB/T 2423.34-2024中的规定进行 |
| 化学可靠性 | 耐工业溶剂试验 | 按GB/T 28046.5-2013中4.3的规定进行 |

- 尿素品质传感器可靠性试验方法（续）

| 试验类别 | 试验项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 电磁兼容可靠性 | 静电放电抗扰度试验 | 按GB/T 19951-2019中的规定进行 |
|  | 瞬态抗扰度试验 | 按GB/T 21437.2-2021中4.4的规定进行 |
|  | 非电源线的瞬态抗扰度试验 | 按GB/T 21437.3-2021中的规定进行 |
|  | 大电流注入（BCI） | 按GB/T 33014.4-2016中的规定进行 |
| 功能可靠性 | 加热解冻试验 | 按5.2的规定进行 |
|  | 干簧管通断试验 | 按5.3的规定进行 |
|  | 振动吹气泡干扰试验 | 按5.4.1的规定进行 |
|  | 模拟小气泡附着试验 | 按5.4.2的规定进行 |
| 注：试验顺序示例见附录B。 |  |  |

加热解冻试验

加热解冻试验应按照图1布置试验装置，尿素品质传感器应匹配对应的尿素罐，按如下步骤进行试验：

在尿素罐中添加尿素水溶液，加到尿素罐的额定容积；

接通电源并保持尿素品质传感器上电状态；

在-18 ℃±1 ℃条件下放置72 h，直到尿素水溶液完全冻结；

连通循环防冻液，防冻液流入温度：60 ℃±5 ℃，防冻液流速由供需双方确认；

记录尿素水溶液温度上升至-7 ℃的时间及浓度值。

标引序号说明：

1——防冻液；2——防冻液储存罐；3——出防冻液管；4——尿素品质传感器；5——信号线束；6——CAN工具连接线；7——接收机；8——CAN工具；9——电源线束；10——稳压电源；11——尿素水溶液；12——尿素罐；13——循环水道；14——进防冻液管；15——泵。

图1  加热解冻试验布置图

干簧管通断试验

干簧管通断试验应按照图2布置试验装置，按如下步骤进行试验：

- 测量试验前传感器的各挡位实际液位高度。

将样件固定在测试设备上，接通电源并保持传感器上电状态；

使传感器液位浮筒在“最低液位”与“最高液位”之间进行循环升降，循环频率由供需双方确认；

进行30000次的循环试验；

测量试验后传感器的各挡位实际液位高度和尿素品质传感器输出的各档位液位高度。

标引序号说明：

1——干簧管通断测试设备；2——尿素品质传感器；3——尿素水溶液；4——电源线束；5——信号线束；

6——稳压电源；7——CAN工具；8——CAN工具连接线；9——接收机。

图2  干簧管通断试验布置图

超声波探头抗气泡试验

振动吹气泡干扰试验

振动吹气泡干扰试验按照图3布置试验装置，按如下步骤进行试验：

- 接通电源并保持传感器上电状态，通过内径6mm的管子向尿素罐底部探头位置吹空气(空气压力300 kPa～500 kPa)；

同时使用三轴振动台进行X轴方向振动（频率4 Hz、振幅±25 mm），持续5 min；

关闭三轴振动台并且停止吹气，静置5 min；

记录整个过程中尿素品质传感器的浓度最大值及浓度最小值；

重复上述步骤分别进行Y、Z轴方向试验。

标引序号说明：

1——气泵；2——气管；3——三轴振动台；4——尿素水溶液；5——尿素罐；6——尿素品质传感器；

7——信号线束；8——电源线束；9——稳压电源；10——CAN工具；11——CAN工具连接线；12——接收机。

图3  振动吹气泡干扰试验布置图

模拟小气泡干扰附着试验

模拟小气泡干扰附着试验按照图4布置试验装置，按如下步骤进行试验：

- 将尿素品质传感器探头完全暴露于空气中，接通电源并保持上电状态持续30 s；

保持传感器上电状态，将其完全浸入尿素水溶液中，记录尿素品质传感器在60 s内输出的浓度最大值及浓度最小值；

待尿素品质传感器输出浓度值稳定后，将压缩空气设定为（压力：150 kPa～250 kPa）再向尿素罐底部持续吹气，确保尿素水溶液中产生充足的小气泡（目视尿素水溶液发白为准），持续通气10 min，期间监 测尿素品质传感器的浓度最大值及浓度最小值；

停止通气后，继续监测浓度变化90 s。

标引序号说明：

1——气泵；2——气管；3——尿素罐；4——尿素水溶液；5——尿素品质传感器；6——陶瓷发泡板；

7——电源线束；8——稳压电源；9——信号线束；10——CAN工具；11——CAN工具连接；12——接收机。

图4  模拟小气泡附着试验布置图

试验数据处理

通过接收机采集尿素品质传感器的浓度、液位、温度数据，并对试验数据进行计算，浓度偏差值计算见公式（1）：

∆C=maxCmax-C0,Cmin-C0	(1)

式中：

C0——试验前尿素品质传感器输出的尿素水溶液浓度值，单位为百分比（%）；

Cmax——试验中及试验后尿素品质传感器输出的尿素水溶液浓度最大值，单位为百分比（%）；

Cmin——试验中及试验后尿素品质传感器输出的尿素水溶液浓度最小值，单位为百分比（%）；

∆C——尿素品质传感器的浓度偏差值。

液位精度值计算见公式（2）：

∆h=max⁡(hs1-h1,hs2-h2……hsn-hn)	（2）

式中：

h1,h2……hn——试验后尿素品质传感器输出的各挡位液位高度，单位为毫米（mm）；

hs1,hs2……hsn	——试验后尿素品质传感器实际的各挡位液位高度，单位为毫米（mm）；

∆h	——尿素品质传感器的液位精度值，单位为毫米（mm）。

温度精度计算见公式（3）：

∆T=|Ts-T|	(3)

式中：

T	——试验后尿素品质传感器输出的尿素水溶液温度值，单位为摄氏度（℃）；

Ts——试验后尿素水溶液实际的温度值，单位为摄氏度（℃）；

∆T——尿素品质传感器的温度精度值，单位为摄氏度（℃）。

试验判定标准

尿素品质传感器可靠性试验判定标准应符合表4规定。

尿素品质传感器可靠性试验判定标准

| 试验类别 | 试验项目 | 功能状态要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气可靠性 | 过电压试验 | C级 |  |
|  | 叠加交流电试验 | C级 |  |
|  | 供电电压瞬态变化试验 | C级 |  |
|  | 反向电压试验 | C级 |  |
|  | 开路试验 | C级 |  |
|  | 绝缘耐压试验 | C级，且试验中传感器未出现击穿，飞弧现象 |  |
|  | 绝缘电阻试验 | C级，尿素品质传感器的绝缘电阻应大于10 MΩ |  |
| 机械可靠性 | 随机振动试验 | A级，且试验后零部件应无损坏和松动现象 |  |
|  | 机械冲击试验 | C级，且试验后在不影响产品性能的情况下允许外壳有微小的损坏 |  |
|  | 自由跌落试验 | C级，且试验后在不影响产品性能的情况下允许外壳有微小的损坏 |  |
|  | 外壳防护试验 | 应满足IP67要求 |  |
|  | 内部清洁度试验 | 尿素品质传感器管路内部等级 CCC=V（E20/F15/G5）,不应有长于1.5 mm 的纤维，同时尿素品质传感器进出液口、各管路内部流道杂质总质量应小于50 mg |  |
| 环境可靠性 | 低温贮存试验 | C级 |  |
|  | 低温运行试验 | A级 |  |
|  | 高温贮存试验 | C级 |  |
|  | 高温运行试验 | A级 |  |
|  | 盐雾试验 | 试验后金属表面应无肉眼可见的锈蚀 |  |
|  | 规定转换时间的快速温度变化试验 | A级 |  |
|  | 规定变化速率的温度变化试验 | A级 |  |
|  | 湿热循环试验 | A级 |  |
| 化学可靠性 | 耐工业溶剂试验 | C级，试验后传感器表面应无肉眼可见的腐蚀 |  |
| 电磁兼容可靠性 | 静电放电抗扰度试验 | 传感器试验（DUT通电）为A级，传感器试验（DUT不通电）为C级 |  |
|  | 瞬态抗扰度试验 | 试验脉冲1 | C级 |
|  |  | 试验脉冲2a | A级 |
|  |  | 试验脉冲2b | C级 |
|  |  | 试验脉冲3a | A级 |
|  |  | 试验脉冲3b | A级 |
|  | 非电源线的瞬态抗扰度试验 | A级 |  |
|  | 大电流注入（BCI） | A级 |  |
| 功能可靠性 | 加热解冻试验 | C级，尿素水溶液温度上升至-7 ℃的时间应小于30 min |  |
|  | 干簧管通断试验 | C级，试验后传感器液位精度不超过5 mm |  |
|  | 振动吹气泡干扰试验 | A级，试验后传感器浓度偏差值不超过1%（30%～35%） |  |
|  | 模拟小气泡附着试验 | B级，传感器应在浸入尿素水溶液后60 s内输出浓度值偏差值不超过1%；通气期间浓度偏差值不得超过3%；停止通气后90 s内浓度偏差值不得超过1% |  |
| 功能状态要求来源GB/T 28046.1-2011。 |  |  |  |

试验报告

试验报告应用文字和图表简明地编写，应按以下顺序和内容，示例见附录A:

- 试验依据；

- 试验目的；

- 试验对象(列表说明试验样件型号、生产单位、编号等)；

- 试验条件(包括试验环境温度、试验时间等)；

- 试验仪器、设备；

- 试验日期及程序；

- 试验结果；

- 结论；

- 试验组织(包括试验人员的姓名、分工等)。

- 附录A
（资料性）
试验报告模板示例

试验报告模板示例见表A.1。

试验报告模板

| 试验项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 样品数量 |  |  | 样品型号 |  |  |
|  | 样品编号 |  |  | 样品生产单位 |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |
| 试验方法 |  |  |  |  |  |  |
| 试验判定依据 |  |  |  |  |  |  |
| 试验设备名称 |  |  |  |  |  | …… |
| 试验设备型号 |  |  |  |  |  | …… |
| 试验设备厂家 |  |  |  |  |  | …… |
| 试验设备精度 |  |  |  |  |  | …… |
| 试验数据 | 试验前 |  | 试验中 |  | 试验后 |  |
| 样品1 |  |  |  |  |  |  |
| 样品2 |  |  |  |  |  |  |
| 样品3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  | …… |  | …… |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  |  |  |  |  |
| 试验员 |  |  | 审核 |  |  |  |

- 附录B
（资料性）
试验顺序方案示例

试验顺序方案示例见图B.1。

功能可靠性试验

电磁兼容可靠性试验

电气可靠性试验

化学可靠性试验

机械可靠性试验

环境可靠性试验

图B.1  试验顺序方案示例