行 业 标 准 征 求 意 见 稿

意 见 汇 总 处 理 表

标准项目名称：内燃机电控单元可靠性试验方法

标准项目负责起草单位：潍柴动力股份有限公司

承办人：曲岚峰           电话：19709613001             2025年6月30日    填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | “本文件由全国内燃机标准化技术委员会（SAC/TC177）归口。”。本标准为行业标准，归口于国家标准化技术委员会是否合适？ | 山东省标准化院 | 不采纳 | 与标准计划下达公告保持一致 |
| 2 | 5.2.1 | 表2中提到数据采集设备，作为量具，电压、电阻、电流的允许偏差 ±5% 要求太低，作为量具测量5V电压就有±0.25V偏差了；建议提高数据采集设备精度要求，参考行业万用表示波器常规精度。 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 不采纳 | 表2主要规定电控单元的输入及输出精度要求，而非对于采集设备的精度要求。 |
| 3 | 5.2.2 | 标题为“负载模拟器”写法不准确。稳压电源属于供电设备，不属于负载；此外，信号模拟器属于输入信号，也不属于负载；建议拆成5.2.2供电设备要求；5.2.3负载要求；5.2.4信号模拟器要求。 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 6.1 | 附录A的性质是规范性，“……参考附录A”应改为“应符合附录A的规定” | 潍柴动力股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 6.2.1 | 环境适应性项目中，是否考虑增加耐工业溶剂试验项目？ | 广西玉柴机器股份有限公司 | 不采纳 | 该类试验项目因细分领域限制，所采用的试验方法、试验参数及试验设备等均存在较大差异，基于本标准需要兼顾广泛适用性故未进行该类试验要求。 |
| 6 | 6.2.1 | 提及“工作模式”时，应标明“按照附录A的要求” | 山东省标准化院 | 采纳 |  |
| 7 | 6.2.2.3 | 表4在正文中没提及 | 山东省标准化院 | 采纳 |  |
| 8 | 6.2.2.3 | 五点功能试验方法，T2、T5、T8的斜率是多少？ | 广西玉柴机器股份有限公司 | 不采纳 | 斜率为1℃/min，已在5.1环境要求中表1温度变化速率参数进行要求。 |
| 9 | 6.2.2.3 | 实验方法描述中，运行时间”0.5h”和“1h”改为图中“t1”或“t3”等，实验过程和图中内容保持一致。 | 北京理工大学 | 采纳 | “t1”或“t3”容易存在歧义，对此更改为“P1”或“P3”表示各试验阶段。 |
| 10 | 6.3.1 | 是否考虑增加绝缘耐压试验、绝缘电阻试验、供电电压微中断免疫这几项测试？ | 广西玉柴机器股份有限公司 | 不采纳 | 该类试验项目因细分领域限制，所采用的试验方法、试验参数及试验设备等均存在较大差异，基于本标准需要兼顾广泛适用性故未进行该类试验要求。 |
| 11 | 6.3.2.3 | 限制电流供电试验方法，这个试验项目的目的是什么？ | 广西玉柴机器股份有限公司 | —— | 限制电流供电基于某些领域电控单元采用电源供电而非蓄电池，在电控单元上电过程中会受到电源最大电流限制。对此，提出限制电流供电试验来验证电控单元在电源供电能力不足时的表现。 |
| 12 | 6.4 | 电磁兼容性试验，是否增加考虑沿信号线瞬态抗扰度项目 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 采纳 | 已包含该类试验，表9中序号3耦合到非电源线电瞬态抗扰性试验。 |
| 13 | 6.4 | 电磁兼容性试验，是否增加考虑磁场抗扰试验、电磁辐射抗扰性试验？ 以及传导发射，辐射发射等项目 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 不采纳 | 该类试验项目因细分领域限制，所采用的试验方法、试验参数及试验设备等均存在较大差异，基于本标准需要兼顾广泛适用性故未进行该类试验要求。 |
| 14 | 8 | 缺少被测样品信息描述 | 中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 附录A | 作为一个发动机细分领域的标准，工作模式中，是否对参与试验的负载，如喷油器，计量阀等提出要求？ 此外，试验判定依据，是否提出一些量化的判据，如试验中ECU对信号的测量精度，ECU对负载的控制精度。 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 采纳 | 试验负载要求已添加在5.2.3中负载模拟器。 ECU测量精度已添加在表2采集数据允许偏差/要求。 |
| 16 | 参考文献 | 本标准如有参考文件，建议在标准的最后部分附上 | 山东省标准化院 | 不采纳 | 暂无参考文献 |

说明：① 发送“征求意见稿”的单位数：68个；

② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：6个；

③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：6个；

④ 没有回函的单位数：62个。